Nha Trang - 2021

BÁO CÁO HỆ THỐNG LẬP TRÌNH  NHÚNG

Sinh viên thực hiện:  Mạnh Văn Hiệp  			 Mã số sinh viên: 61133631

# Bài 1. Nháy đèn Led

## Mô tả

Hệ thống được thiết kế thực hiện việc lập trình điều kiển bật/tắt đèn Led trong thời gian 1 giây, đèn Led được kết nối vào cổng số 13 của board mạch Arduino.

## Sơ đồ thiết kế

Hình 1: nháy đèn led

Hình 2: nháy đèn led

## Đặc điểm của linh kiện

1 mạch Arduino Uno

1 đèn Led-RED

1 điện trở: 100 Ω

## Code chương trình

void setup() { pinMode(13, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(13, HIGH); delay(1000); digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); delay(1000); }

# Bài 2. Nút bấm đề bật đèn Led

## Mô tả

Hệ thống được thiết kế thực hiện việc lập trình điều kiển bật/tắt đèn Led thông qua nút bấm, đèn Led được kết nối vào cổng số 13 của board mạch Arduino.

## Sơ đồ thiết kế

Hình 3: Nút bấm led

Hình 4: Nút bấm led

## Đặc điểm của linh kiện

1 đèn Led

1 mạch Arduino Uno

2 điện trở: 100 Ω

1 nút bấm

## Code chương trình

void setup() { pinMode(ledPin, OUTPUT); pinMode(buttonPin, INPUT); } void loop() { buttonState = digitalRead(buttonPin); if (buttonState == HIGH) digitalWrite(ledPin, HIGH); else digitalWrite(ledPin, LOW); }

# Bài 3. Đèn LED sáng dần

## Mô tả

Hệ thống được thiết kế Bật/ Tắt đèn Led sáng dần sau đó giảm dần, đèn được kết nối vào Arduino ở cổng số 9.

## Sơ đồ thiết kế

Hình 5: Led sáng dần

Hình 6: Led sáng dần

## Đặc điểm của linh kiện

1 đèn LED

1 Điện trở

1 mạch Arduino Uno

## Code chương trình

int i = 0; void setup() { pinMode(9,OUTPUT); } void loop() { for (i = 0; I < = 255; i +=5) { analogWrite(9,i); delay(30); } For (i = 0; i <=255; i -= 5) { analogWrite(9,i); delay(30); } }

# Bài 4. CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ

## Mô tả

Hệ thống được thiết kế thực hiện việc bật đèn led nếu bộ cảm biến > 380,  đèn Led được kết nối vào cổng số 10 của board mạch Arduino.

## Sơ đồ thiết kế

Hình 7: Cảm biến nhiệt độ

Hình 8: Cảm biến nhiệt độ

## Đặc điểm của linh kiện

- Đèn LED

- TMP36

- Mạch Arduino Uno

## Code chương trình

void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { int giatri = analogRead(A0); int nhietdo = map(giatri, 20, 358, -40, 125); if(nhietdo > 37) digitalWrite(10, HIGH); else digitalWrite(10, LOW); delay(10); }

# Bài 5. Điều khiển độ sáng của đèn bằng chiết áp

## Mô tả

## Hệ thống nhúng được thiết kế để cho phép điều khiển độ sáng của Led (pin 9) thông qua một biến trở (gắn ở chân A0)

## Sơ đồ thiết kế

Hình 9: Điều khiển độ sáng bằng chiết áp

## Đặc điểm của linh kiện

- Đèn LED

- Chiết Áp (Potentiometer)

## Code chương trình

int x = 0; void setup() { pinMode(A0, INPUT); pinMode(9, OUTPUT); } void loop() { x = analogRead(A0); int do_sang = map(x, 0, 1023, 0, 255); analogWrite(9, do_sang); }

# Bài 6. Led 7 đoạn

## Mô tả

Hệ thống được thiết kế thực hiện việc lập trình điều kiển bật/tắt đèn Led 7 đoạn trong thời gian 1 giây, đèn Led được kết nối vào cổng số 13 của board mạch Arduino.

## Sơ đồ thiết kế

Hình 10: Led 7 đoạn

Hình 11: Led 7 đoạn

## Đặc điểm của linh kiện

1 mạch Arduino Uno

7 Segment Display

RES16DIPIS

## Code chương trình

int a=6, b=5, c=4, d=3,e=2, f=1, g=0; void setup() { pinMode(a, OUTPUT); pinMode(b, OUTPUT); pinMode(c, OUTPUT); pinMode(d, OUTPUT); pinMode(e, OUTPUT); pinMode(f, OUTPUT); pinMode(g, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(a, HIGH); digitalWrite(b, HIGH); digitalWrite(c, HIGH); digitalWrite(d, HIGH); digitalWrite(e, HIGH); digitalWrite(f, HIGH); digitalWrite(g, LOW); delay(500); digitalWrite(a, LOW); digitalWrite(b, HIGH); digitalWrite(c, HIGH); digitalWrite(d, LOW); digitalWrite(e, LOW); digitalWrite(f, HIGH); digitalWrite(g, HIGH); delay(500); digitalWrite(a, HIGH); digitalWrite(b, HIGH); digitalWrite(c, HIGH); digitalWrite(d, HIGH); digitalWrite(e, HIGH); digitalWrite(f, HIGH); digitalWrite(g, HIGH); delay(500); }

# Bài 7. Led 7 đoạn BCD

## Mô tả

Hệ thống được thiết kế thực hiện việc lập trình điều kiển bật/tắt đèn Led 7 đoạn trong thời gian 1 giây, đèn Led được kết nối vào cổng số 13 của board mạch Arduino.

## Sơ đồ thiết kế

Hình 12: Led 7 đoạn BCD

## Đặc điểm của linh kiện

1 mạch Arduino Uno

7 Segment Display

RES16DIPIS

Mạch 4511

## Code chương trình

int a=0, b=1, c=2, d=3;

void setup()

{

pinMode(a, OUTPUT);

pinMode(b, OUTPUT);

pinMode(c, OUTPUT);

pinMode(d, OUTPUT);

}

void KHONG()

{

digitalWrite(a, LOW);

digitalWrite(b, LOW);

digitalWrite(c, LOW);

digitalWrite(d, LOW);

delay(500);

}

void BON()

{

digitalWrite(a, LOW);

digitalWrite(b, HIGH);

digitalWrite(c, LOW);

digitalWrite(d, LOW);

}

void TAM(){

digitalWrite(a, HIGH);

digitalWrite(b, LOW);

digitalWrite(c, LOW);

digitalWrite(d, LOW);

}

void loop() {

KHONG(); delay(500);

BON(); delay(500);

TAM(); delay(500);

}

# Bài 8. Nháy đèn LED RGB

## Mô tả

Hệ thống được thiết kế điều khiển làm đèn RGB sáng ở màu đỏ, xanh lá cây, xanh dương, đèn được kết nối vào Arduino ở các cổng số 9, 10 ,11.

## Sơ đồ thiết kế

Hình 13: Nháy led RGB

Hình 14: Nháy led RGB

## Đặc điểm của linh kiện

3 điện trở

1 đèn RGB

1 mạch Arduino Uno

## Code chương trình

int den_do = 9; int den_xanh_lam = 10; int den_xanh_luc = 11; void setup() { pinMode(den_do, OUTPUT); pinMode(den_xanh_lam, OUTPUT); pinMode(den_xanh_luc, OUTPUT); } void loop() { analogWrite(den_do, 255); analogWrite(den_xanh_lam, 0); analogWrite(den_xanh_luc, 0); delay(500); analogWrite(den_do, 0); analogWrite(den_xanh_lam, 255); analogWrite(den_xanh_luc, 0); delay(500); analogWrite(den_do, 0); analogWrite(den_xanh_lam, 0); analogWrite(den_xanh_luc, 255) ; delay(500); }

# Bài 9. Sáng 8 Led theo một trình tự, sử dụng IC 74HC545

## Mô tả

Hệ thống được thiết kế thực hiện việc lập trình điều kiển bật/tắt đèn Led trong thời gian 1 giây, đèn Led được kết nối vào cổng số 13 của board mạch Arduino.

## Sơ đồ thiết kế

Hình 15: 8 Led IC 74HC545

## Đặc điểm của linh kiện

8 đèn LED

1 mạch IC 74HC5451

1 mạch Arduino Uno

## Code chương trình

- #define _clock 7 - #define _latch 6 - #define _data 5 - void setup() - { - pinMode(_data, OUTPUT); - pinMode(_latch, OUTPUT); - pinMode(_clock, OUTPUT); - } - void loop() - { - for(int i = 0; i < 256; i++) - { - digitalWrite(_latch, LOW); - shiftOut(_data, _clock, MSBFIRST, i); - digitalWrite(_latch, HIGH); - delay(500); - } - }

# Bài 10. Led Matrix 8x8

## Mô tả

Hệ được thiết kế thực hiện việc lập trình điều đèn Led Matrix 8x8.

## Sơ đồ thiết kế

Hình 16: Led Matrix 8x8

## Đặc điểm của linh kiện

1 mạch Arduino Uno

2 mạch IC 74HC595

1 bảng mạch Led Matrix 8x8 Red

## Code chương trình